1.Вибір контролера

Основні критерії:

- Сучасний 32х розрядний мікроконтроллер з ядром CortexM3

- Недорогий

- На макетній платі, щоб не виготовляти плату під корпус з малим кроком виводів.

Вибір:STM32F103C8T6-MODUL

2.Вибір стабілізаторів та обв’язки:

Основні критерії:

- Сучасні імпульсні стабілізатори

- Достатньо висока потужність

- Недорогі

Вибір LM2576

Резистори для заданнянапруги:

12В: 1К і 8К66

4,2В 1К і 2К43

3,3В 1К і 1К69

Індуктивності 1302 100мкГн *3

Діоди  MBR360 *3

Ємності 100мкФ 50В *3

1000мкФ 15В*3

Резистори 3.3 Ом 1204

Резистор 20К, транзистор BCR133

3.Вибір дисплею:

Основні критерії:

- Інформативний

- Недорогий

Вибір:

# LCD дисплей 16x2 с синей подсветкой

3.Вибіркнопок:

Кнопки звичайні 6 шт

4.ВибірGSM модуля

Основні критерії:

- Недорогий

На макетній платі, щоб можна було видаляти.

Вибір: GSM модуль SIM800L,на сайті ардуіно

5.Вибірроз’ємів

DG126-5.0

DG300-5.0

5.Вибірреле

JQC-3F-DC12VH-7A 8,50грн

Ain      4

Aout	  4

DIN     12

DOUT  3 (SPI shift reg)

1-wire  1

UART    6

SPI         3

TODO: спаять тестовую плату для тестирования работы модуля GSM, wifi + DS18b20 + датчик движения+DO.

- Узнать схему сброса SIM800L

- Узнать схему сброса/пониженного электропитания ESP8266

- Подобрать элементы

- Набросать схему.

- Найти элементы.

- Спаять.

Сет 1. 22:45-23:10 Задачи 1,2

Сет 2. 23:15-23:40 Задачи 3,4

Задача 1: можно попробовать решить выходом в режиме “Открытый коллектор”.

Задача 2. Аналогично.